А. Я. Гаев, Е. В. Кузнецова, М. О. Кривошеее Техногенная трансформация гидросферы в регионах Урала

Наводнения, стихийные бедствия, подтопление, заболачивание, интенсивное загрязнение территории резко меняют условия жизнедеятельности людей и нередко приводят к экстремальным ситуациям на грани выживания и летального исхода [1,7,8]

В регионах Урала и Предуралья проживает около 15 млн. человек. Местный поверхностный сток в бассейнах Волги и Урала составляет 150 км3/год, а с учетом речного транзита - более 250 км3/ год. В регионе на базе минерального сырья и разработок леса успешно развиваются производство нефтепродуктов, синтетических изделий, минеральных удобрений, серы, кальцинированной и каустической соды, металлов и сплавов, продукции машиностроения, леса и пиломатериалов, бумаги, цемента, строительных материалов и др.

Техногенная трансформация заключается в загрязнении и осолонении окружающей среды (ОС) отходами и сточными водами промышленных предприятий, а также за счет энергетических, геоэкологических, бытовых, сельскохозяйственных и других источников загрязнения. Эта тенденция проявляется в урбанизированных зонах с большой концентрацией населения, промышленности и транспорта [2,4]. Атмосферные осадки над городами, содержат до 200-300мг/л и более растворимых и до 1000 мг/л взвешенных веществ. Тысячи тонн их попадают вместе с ливневыми водами на почву, в водоемы и горизонты пресных подземных вод. Промышленные предприятия и города тяготеют к долинам рек, где сконцентрировано до 90% живых организмов, наиболее уязвимых к загрязнению. По рекам Кама, Вишера, Косьва, Чусовая, Вятка, Уфа, Самара, Уса, Пышма, Исеть, Миасс, Урал и др. минерализация вод на отдельных участках возросла в 2-10 раз за счет хлоридов, сульфатов, соединения азота, железа, тяжелых металлов, фосфора, нефтепродуктов, органических веществ. Максимум выбросов приходится на горнодобывающие предприятия. Предприятия региона с промышленными отходами ежегодно сбрасываются тысячи тонн кислот, фенолов, нефтепродуктов и масел. Водный сток региона недостаточен для разбавления и половины сбрасываемых стоков до санитарных норм. Загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и фенолами установлено по Волге, Каме, Белой, Уралу, нижнему течению Самары. Высокое содержание нефтепродуктов определено на нескольких участках Ириклинского, Камского (16 мг/л), Боткинского (до 23 мг/л), Куйбышевского (до 29 мг/л) и др. водохранилищ.

Участками воды рек Урала, Волги, Нейвы, Тагила и Пышмы, почвы и подземные воды загрязнены медью, цинком, никелем, хромом и др. Высокие концентрации меди (40-400 мкг/л) установлены в районе г.Самары, Верхнеуральского, Магнитогорского, Ириклинского, Камского и Боткинского водохранилища, Невьянского пруда ниже по потоку от производств цветной металлургии и металлообработки. Концентрации цинка достигают здесь 200-400 мкг/л. В верховьях р. Урал концентрации меди и цинка после ливневых дождей участками повышаются до 80 мг/л . Установлены принципиально новые нитратные подземные воды с концентрацией соединений азота до 10 г/л. Загрязняющие влияние на качество вод р. Урал оказывают зоны урбанизации. Начиная с верховьев   р. Урал каждый промышленный центр продуцирует свой максимум загрязнения. Между ними происходит некоторое самоочищение вод. Чтобы очистить загрязненные воды способности реки к самоочищению, к сожалению недостаточно.

При подтоплении протекает заболачивание местности и резкое снижение качества окружающей среды, что приходится учитывать при строительстве и освоении этой территории. Процессы подтопления вызывают необходимость работ по осушению. При осушении местности и понижении уровня подземных вод протекает интенсификации природных процессов растворения и выщелачивания пород [9]. Особенно рельефно эти процессы протекают на участках формирования обширных депрессионных воронок горнодобывающих предприятий и на водозаборах подземных вод различного назначения, а также при осушении и водопонижении в процессе выполнения строительных и сельскохозяйственных работ. Например, вокруг карьеров и шахт медноколчеданных месторождений зеркало грунтовых вод срабатывается на 100-300 м. Породы, залегавшие ранее в резко-восстановительных условиях, попадают в зону окисления сульфидных месторождений. Сульфидные минералы окисляются здесь исключительно интенсивно, повышая минерализацию сернокислых вод до 270 г/л (Гайское месторождение). Интенсивность подземной химической денудации возрастает в 100-500 раз. Требуются комплексные инженерные разработки, близкие к тем, которые предложены в других регионах [3,5].

В Оренбургской области на Соль-Илецком руднике каменная соль до 1906 г. добывалась открытым способом. В 1906 г. карьер был заполнен водой с минерализацией 250-310 г/л. образовалось рукотворное озеро Развал. К концу 1978 г. разработка солей завершилась на горизонтах 135иП5м. В отработанную камеру № 9 с размерами 200X50 м из озера периодически просачивались воды. На поверхности земли сформировались две линейные цепочки воронок. Рассолы из шахты в объёме от 300 до 500 м3/сут сбрасывались в оз. Развал и соседнее оз. Дунино, гидравлически с ним связанное. Более высокий уровень опреснённой воды в оз. Дунино обеспечивал переток её в оз. Развал. Пресная вода душевых, оборудованных на берегу оз. Развал, способствовала размыву карстового колодца диаметром 2 м, он образовался на месте старой разведочной скважины. Карстовый провал в камеру № 9 привёл к полному осушению оз. Развал и оз. Дунино (февраль 1979 г.). усиление подземной химической денудации происходит на длительно действующих водозаборах. При снижении уровня подземных вод области естественной разгрузки превращаются на больших площадях в дополнительные области питания за счёт перехвата поверхностного стока и атмосферного питания. Активизируются суффозионно-карстовые процессы.

Неконсервативные компоненты способны переходить из жидкой фазы в твёрдую под воздействием сорбции, изменения валентности и образования нерастворимых компонентов. Примером неконсервативных компонентов служат халькофильные элементы. Наиболее результативно эти процессы идут на геохимических барьерах [3,6].

Происходит общий рост масштабов и глубины воздействия техногенеза на гидросферу. С развитием строительства возрастают площади осваиваемых территорий и интенсивность преобразования ОС. Подземные рассолы нефтяных и газовых месторождений находились глубоко в недрах сотни миллионов лет, а теперь извлекаются сегодня с нефтью и газом и при добыче йода и брома в нашем регионе в количестве 1 млрд. м3/год. Пресные подземные воды загрязняются до глубины 50-70 м и более в районах Оренбурга, Березников, Соликамска, Перми, Самары, Казани и др. аллювиальные воды р. Сакмары у г. Оренбурга загрязняются металлами на всю глубину зоны активного водообмена. «Из 100 водозаборных скважин и колодцев в районе Оренбурга от 35 до 70% в разные по засушливости годы содержат воду, не соответствующую государственному стандарту» [2].

В окружающей среде образуются принципиально новые, ранее не известные в природе вещества. Это ядохимикаты, применяемые сельском хозяйстве, продукты и полупродукты анилинокрасочной, нефтехимической промышленности, детергенты, ингибиторы коррозии. В ОС и в подземных водах Урала и Предуралья установлены ареалы разнообразных ядохимикатов, соединения анилина, ДДТ и др., ранее считавшиеся неустойчивыми в подземных водах. Ю. С. Курочкиным к югу от Екатеринбурга в подземных водах установлен ареал ядохимикатов [2].

Большинство из отмеченных тенденций вызывает снижение качества ОС. Народное хозяйство при этом несёт большие экономические убытки. В бассейнах Волги и Урала построены сотни очистных сооружений. В результате темпы загрязнения ОС и водоёмов резко снижены. Тем не менее требуется дальнейшая разработка и реализация мероприятий по переходу региона на модель устойчивого развития.

Литература

1.   Вернадский В. И. История природных вод. М.: ОНТИ, 1936. - 562с.

2.   Гаев А. Я. Гидрогеохимия Урала и вопросы охраны подземных вод.

3.   Гаев А. Я., Якишина Т. И Техногенез и формирование геологической среды на примере объектов Гайского горнообогатительного комбината. Пермь: Изд-во Перм. Ун-та , 1996. -200с.

4.   Гольдберг В. М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. Л.: Гид-рометеоиздат, 1987. -247с.

5.   Мироненко В. А., Румынии В. Г. Проблемы гидрогеоэкологии. В 3-х Т. - М.: Изд-во Моск. гос. горн, ун-та, 1998-1999.

6.   Перельман А. И, Геохимия. М.: Высш. шк., 1979. -423с.

7.   Пиннекер Е. В. Экологические проблемы гидрогеологии. Новосибирск: Наука, 1999. -128с.

8.   Плотников Н. И. Введение в экологическую гидрогеологию. М.: Изд-во МГУ, 1998. -240с.

9.   Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов на рубеже третьего тысячелетия: материалы международной научной конференции. Томск: Изд-во НТЛ, 2000. - 662с.